Сергеев Н.А ИКВТ82

Временной коммутатор на базе запоминающих устройств (ЗУ)

- Что такое временная коммутация?

- Коммутация одноименных временных интервалов разноименных ИКМ линий;

- Коммутация различных временных интервалов различных ИКМ линий;

- Коммутация разноименных временных интервалов разноименных ИКМ линий;

- Коммутация различных временных интервалов одноименных ИКМ линий;

- Какие основные функциональные узлы образуют временной коммутатор на базе ЗУ?

- ЗУ управления, последовательно-параллельный и параллельно последовательный преобразователи;

- Информационное ЗУ;

- Последовательно-параллельный и параллельно-последовательный преобразователи, информационное ЗУ, ЗУ управления;

- Мультиплексоры и ЗУ управления;

- Чем определяется число ячеек информационного ЗУ (ИЗУ) ?

- Разрядностью ячеек ЗУ управления;

- Числом временных интервалов входящих ИКМ линий;

- Числом ячеек ЗУ управления;

- Разрядностью кодовой комбинации ИКМ сигнала.

- Чем определяется разрядность ячеек ИЗУ?

- Числом  ячеек ЗУ управления;

- Числом ячеек ИЗУ;

- Числом временных интервалов ИКМ линии;

- Разрядностью кодовой комбинации ИКМ сигнала;

- Чему соответствует номер ячейки ИЗУ ?

- Номеру разряда ячейки ЗУ управления;

- Номеру ячейки ЗУ управления;

- Номеру временного интервала входящей ИКМ линии;

- Номеру разряда ячейки ИЗУ;

- Какая информация содержится в ячейках ИЗУ ?

- Номера ячеек ЗУ управления;

- Кодовые комбинации ИКМ сигналов, поступающие по входящим ИКМ линиям;

- Номера разрядов ячеек ЗУ управления;

- Номера временных интервалов входящих ИКМ линий.

- Чем определяется число ячеек ЗУ управления (ЗУУ) ?

- Разрядностью ячеек ИЗУ;

- Разрядностью кодовой комбинации ИКМ сигнала;

- Числом временных интервалов исходящих ИКМ линий;

- Числом ячеек ИЗУ;

- Чем определяется разрядность ячеек ЗУУ?

- Числом ячеек ИЗУ;

- Разрядностью ячеек ИЗУ;

- Числом временных интервалов входящих ИКМ линий;

- Числом ячеек ЗУУ.

- Чему соответствует номер ячейки ЗУУ?

- Номер временного интервала входящей ИКМ линии;

- Номер ячейки ИЗУ;

- Номер временного интервала исходящей ИКМ линии;

- Номер разряда ячейки ИЗУ.

- Какая информация содержится в ячейках ЗУУ ?

- Номер ячейки ЗУУ;

- Номер временного интервала исходящей ИКМ линии;

- Номер временного интервала входящей ИКМ линии;

- Номер ячейки ИЗУ.

- Чем определяется временная задержка информации при временной коммутации одноименных временных интервалов ?

- Последовательно-параллельным и параллельно-последовательным преобразованием информации. Записью и чтением информации в ИЗУ;

- Временем срабатывания элементов, на базе которых построены параллельно-последовательный и последовательно-параллельный преобразователи;

- Временем срабатывания элементов, на базе которых построено ИЗУ;

- Временем распространения информации по ИКМ линиям.